Předvýjezdová kontrola vozidla:

Celková kontrola vozidla – vozidlo obejdu a pohledem zkontroluji:

1 - Kontrola prostoru pod motorem:

Zkontroluji, jestli nevytekla z motoru nějaká provozní kapalina.

2 - Kontrola znečištění vozidla:

Zkontroluji, aby vozidlo nebylo nadměrně znečištěné a za jízdy z vozidla neodpadávali na vozovku nečistoty (bahno, kameny atd.)

3 - Kontrola stavu karoserie (ostré hrany, koroze atd.)

4 - Očištění střechy od sněhu a ledu

5 - Kontrola dobrého výhledu (prasklé čelní sklo – praskliny max. 2 cm, handsfree atd. mimo zorné pole řidiče)

6 - Kontrola čistoty skel a zrcátek (skla ze všech stran, odstraníme sníh, námrazu, v létě bláto, hmyz atd.)

7 - Uvolnění přimrzlých stěračů, popř. trysek ostřikovačů

Při obcházení automobilu také zkontroluji SPZ auta:

Čitelnost registrační značky, čistota značky, dobré uchycení značky.

Platnost technické kontroly:

Na zadní registrační značce se nachází červený štítek, kde je zobrazen měsíc a rok příští technické kontroly:

označení roku další technické prohlídky 25 = rok 2025 a označení měsíce další technické prohlídky 8 = srpen.

Přesný den, kdy končí platnost technické kontroly najdeme na internetu - portál občana, nebo ministerstva dopravy, případně v protokolu z poslední technické kontroly.

Kontrola osvětlení vozidla

Světla nesmí být nadměrně znečištěna, protože by se tím snížil jejich výkon - očistit od hmyzu, sněhu a jiných nečistot.

Zkontrolovat, že není kryt žádného světla mechanicky porušen - narušilo by to funkčnost světla, zkontrolovat, že všechny světla svítí: světla lze zkontrolovat např. odrazem světel v garáži, některá za pomoci spolujezdce, nebo pohledem po jejich zapnutí.

Druhy světel vepředu:

obrysová světla, potkávací světla, dálková světla, směrová světla (blinkry), denní svícení, volitelná mlhová světla

Druhy světel vzadu:

obrysová světla, brzdová světla, povinná mlhovka, směrová světla (blinkry), couvací světlo, osvětlení reg. značky

Kontrola motorového prostoru – provozní náplně

Vizuálně zkontroluji, jestli mi nevytéká nějaká provozní kapalina, jestli vše pevně drží a zkontroluji stav plochého řemene a popř. jeho napnutí.

1 - Chladicí kapalina

Množství kapaliny se musí pohybovat mezi ryskou MIN a MAX, doplňuje se kapalina dle manuálu k vozidlu, popř. dle barvy použité kapaliny ve vozidle, v létě nebo nouzi lze kapalinu doplňovat destilovanou vodou, ale před zimním obdobím je nezbytné zkontrolovat její nemrznoucí funkci, nejlépe v servisu. Kontrolu provádíme zásadně za studena, nebo před jízdou.

2 - Voda do ostřikovačů

Na výběr máme letní a zimní směs, před zimou je nutné letní směs odstranit, nejlépe vystříkáním za jízdy mimo obec a po doplnění nejlépe prostříknout tak, aby se zimní směs dostala i do hadiček k zadnímu stěrači.

3 – Kontrola motorového oleje

Množství zjistím vysunutí kontrolní měrky, kterou očistíme a znovu zasuneme, pohledem na spodní část - musí být mezi ryskou MIN a MAX, ideálně nad polovinou. Auto musí být na rovině a za studena.

4 - Motorový olej

Olej doléváme v malých dávkách, aby nedošlo k jeho přelití. V případě že hladina oleje stoupá bez jeho dolévání, nebo prudce klesá, jedná se s největší pravděpodobností o závadu motoru – prasklé těsnění pod hlavou motoru, nebo špatná činnost DPF filtru pevných částic u dieselových motorů. Závady je třeba neprodleně odstranit v servisu. Typ motorového oleje předepisuje výrobce vozidla (uvedeno v manuálu), interval pro výměnu je stanoven nájezdem dle výrobce vozu (cca. 10.000 – 15.000 km, nebo po uplynutí jednoho roku – olej ztrácí své vlastnosti).

5 - Brzdová kapalina

Množství kapaliny se musí pohybovat mezi ryskou MIN a MAX, doplňuje se dle manuálu k vozidlu. Pokud po nastartování bliká červená kontrolka ruční brzdy (!), je stav kapaliny nižší než stanovený limit, pokud svítí, dochází k jejímu úniku a vozidlo nesmí být použito v provozu, s výjimkou vlečení na tyči, nebo odtahovou službou.  Brzdová kapalina se mění v intervalu 3 -5 let, jelikož na sebe váže vodu a časem ztrácí svoje vlastnosti.

6 - Akumulátor

Baterie musí být řádně upevněná, kontakty musí být také řádně dotažené a nezoxidované, aby auto dobře jak startovalo, tak i dobíjelo.

7 – Palivo

Stav paliva kontrolujeme na přístrojové desce – palivoměr. Doplňujeme pouze palivo předepsané výrobcem vozidla.

Kontrola kol:

Mechanické poškození pneumatik:

Hřebíky, cizí předměty, např. špony, sklo atd., zkontrolujeme zpuchřelost pneumatiky, boule na pneumatikách.

Výška dezénu pneumatik:

U letních pneumatik min. 1,6 mm, u zimních pneumatik min. 4 mm. Zimní pneu je označeno symbolem horského pohoří a nápisem M + S, celoroční M + S, letní bez označení.

Kontroluje se hloubkoměrem (bývá součástí tlakoměru) nebo pomocí porovnání hloubky dezénu s kontrolními drážkami (indikátor TWI) na pneumatice (nejnižší možný vzorek - poté vyměnit pneu).

Tlak v pneumatikách:

Je předepsán výrobcem vozidla, hodnoty uvedeny v manuálu od vozidla, případně na vnitřní straně víčka palivové nádrže.

Tlak se u většiny osobních vozidel pohybuje od 2 do 3 barů a tlak kontrolujeme pomocí tlakoměru, nebo na benzince, nejlépe na jízdou nezahřátých pneumatikách.

Dotažení šroubů kol

Kontrolujeme dotažení všech šroubů tak, aby nám za jízdy neupadlo kolo.

Kontrola povinné výbavy

1 - Výstražný trojúhelník

2 – Autolékárnička (kontrolujeme neporušenost obalu a celistvost jejího obsahu)

3 - Reflexní vesta (není součástí povinné výbavy, ale v případě nouzového stání si ji musíte vzít na sebe)

Povinně-volitelná výbava

4 - Náhradní kolo - rezerva*

5 -  Zvedák ("hever")*

6 - Klíč na kola*

*Nemusí být u vozidel, která mají všechny kola opatřena pneumatikami zvláštní konstrukce - tzv. runflat, umožňující nouzové dojetí po defektu s indikací defektu ve všech pneumatikách (oranžová kontrolka tlaku v pneumatikách).

*Nemusí být u vozidel, která jsou vybavena prostředky pro bezdemontážní opravu poškozené pneumatiky umožňující nouzové dojetí – lepidlo ve spreji a kompresor.

*Nemusí být u vozidel s patřičným smluvním vztahem s asistenční službou, na jehož základě bude zajištěna oprava poškozené pneumatiky nepřetržitě na celém území České republiky.

Kontrola dokladů: doklady dnes mohou být i v elektronické podobě

1 - Osvědčení o registraci vozidla ("malý techničák"), 2 - Doklad o pojištění vozidla ("zelená karta"), 3 - Občanský průkaz, 4 - Řidičský průkaz, popř. lékařský posudek (u lidí nad 65 let)

Kontrola po nastartování:

Po nastartování vozidla by měly všechny kontrolky zhasnout.